关于“自动化识别视频内是否存在满足 X 个主体的半分钟片段”项目的技术可行性说明

核心结论：本项目要求系统自动判断一段视频中是否存在时长不超过 30 秒、出镜主体达到 X 人的片段。经评估，实现该需求所需的技术链路中，每一环节均存在当前条件下无法消除的障碍：公开数据不可用、自建数据不可行、模型无法跨风格泛化、主体判定缺乏可计算依据、结论正确性无法验证。此外，基于现有识别管线的实测结果表明，同一批视频在不同模型配置下的主体数预测在 1～10 人之间剧烈波动，不具备可信度。综上，该项目按现有要求技术上不可达，建议不予承接。

一、需求与技术链路

该需求要求系统自动判断：给定视频中是否存在一段时长不超过 30 秒、出镜主体人数达到 X 的片段。完成该判断需依次打通以下五个技术环节：

人物检测 → 镜头内跟踪/关联 → 跨镜头身份去重 → 滑窗内唯一身份计数 → 存在性判断

上述任一环节出错，都会直接传导为最终的计数错误。经逐项评估，各环节在当前技术与数据条件下均无法达到可交付的精度，具体分析如下。

二、影片风格多样，公开数据集无法支撑

目标素材同时涵盖真人影视、2D/3D 动画以及动画与 AIGC 混排的内容，三类素材的成像规律差异极大：真人影视依赖真实光照与物理遮挡，2D 动画以线条与色块为主，3D 动画则遵循另一套材质与运动规律。检测与重识别模型对画面风格高度敏感，在一种风格上有效的模型，迁移到另一种风格后精度会显著下降。

现有公开的人物重识别（ReID）数据集均无法复用于该任务。图像类的 Market-1501、DukeMTMC-reID、MSMT17、CUHK03 与视频类的 MARS、DukeMTMC-VideoReID、iLIDS-VID，全部采集自固定监控摄像头下的行人，任务为同一人跨相机检索，不涉及影视镜头语言、动画画风或角色概念。影视相关的公开数据同样不匹配：iQIYI-VID 面向名人身份识别，AnimeRun 面向动画像素级对应与分割，均与“半分钟窗口内主体计数”任务无关。

因此，公开数据集中既不存在该任务的训练数据，也不存在可直接复用的预训练模型。

三、“谁算主体”缺少可计算的判定依据

主体计数并非简单的“画面里有几个人”，还要求区分主角、配角与路人。而“谁算主体”本质上取决于剧情走向、角色重要性与人物关系，并非纯粹的视觉特征：同一人物在一部作品中是背景路人，在另一部作品中可能是主角。算法只能感知“画面中出现了一个人”，无法判断“此人在故事中是否重要”。

该问题不存在稳定的视觉判定标准，检测与重识别模型均无法直接回答，只能依赖剧本、角色表或人工先验知识；而这又导致标注口径难以统一，训练数据从源头上无法保证一致性。

四、自建数据集同样不可行

即使不考虑公开数据缺失的问题，自建一套可训练、可验收的数据集也极为困难。训练与验证至少需要以下四类标注：

- 每一帧的人物检测框；

- 每个检测框跨镜头一致的身份 ID；

- 每个半分钟窗口内的唯一主体数真值；

- 明确且无歧义的计数规则。

其中，跨镜头身份标注主观性强、成本高昂：同一角色因视角、光照、遮挡变化而外观差异大，形象相近的角色极易混淆；动画角色还需依赖服装、配色、发型等细粒度特征加以区分，标注员必须熟悉每一部作品。叠加“谁算主体”的语义歧义，不同标注员难以给出一致结果，必须多轮交叉审核，成本进一步放大。此外，数据规模须足够大并规范划分训练、验证、测试集，否则模型误差无从评估。可以说，项目在“造数据”这一步即难以完成，后续训练与验收更无从谈起。

五、“存在性判断”在逻辑上无法证明

即使假设检测、去重、计数均已达到理想精度，需求仍要求系统在不存在满足条件片段时给出确定的否定结论。然而系统只能输出“未发现”，无法证明“确实不存在”：检测、身份去重、计数任一环节只要出现一次漏检，就会放过真实片段；而全片逐帧处理时，帧数越多，累计出错概率越高，不存在可证明的准确率保证。因此，“自动判断是否存在”这一输出形态本身即无法被可靠实现。

六、实测证据：现有管线输出剧烈波动

为客观评估可行性，团队已基于现有的“多主体参考”识别管线，对 9 段时长 19～30 秒的真实测试素材进行了四轮实测。四轮测试仅更换 ReID 模型后端与合并阈值，其余条件保持一致，同一视频的“合格主体数”预测结果即出现数倍波动：

表 1　同一批视频在不同模型配置下的主体数预测结果

| 测试视频 | 时长(s) | OSNet（旧版） | OSNet-IBN τ=0.45 | OSNet-IBN τ=0.55 | PersonViT τ=0.40 | 波动范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDL李超超-人生路不熟-01 | 29.77 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3~10 |
| CDL李超超-爱情神话-01 | 30.00 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1~6 |
| DJN-01 | 30.00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1~3 |
| DJN-02 | 20.13 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1~9 |
| DJN-03 | 30.30 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4~10 |
| DJN-04 (1) | 19.23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1~4 |
| DJN-04 | 26.93 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1~4 |
| DYL-01 | 29.64 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1~5 |
| KL-01 | 28.56 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2~4 |
| 注：四轮测试仅更换 ReID 模型后端与合并阈值；“波动范围”为同一视频在四种配置下的预测区间。 |  |  |  |  |  |  |

同一段视频的预测人数可从 1 跳至 10，说明当前输出主要受模型配置与阈值选择支配，而非对真实主体数量的稳定测量。在无逐窗口真值标注的情况下，该管线无法给出任何可信的计数结论，只能作为后续研究的基线代码，不具备交付条件。

七、结论与建议

综上，该需求所依赖的“检测 → 跨镜头身份去重 → 滑窗计数 → 存在性判断”链路，在当前条件下无公开数据支撑、自建数据集难度过高、模型无法跨风格泛化、主体判定缺乏可计算依据、输出结论无法验证，且实测结果剧烈波动，技术上不可达。